WP 33

Sitzungsnr.

BC 01

# Besprechungsprotokoll

Projektgruppe XFEL

| Work Package: Tunnel Installation (33) – Bunch-Kompressorhalterung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: 2007-03-16 |  |  | Ort: Gebäude 1d/11 |  |  |
| Leitung: Markus Körfer, MEA |  |  | Protokoll: Norbert Meyners, MEA |  |  |
|  |  |  | Dok.-Nr.: EDMS xxxxx |  |  |
| Teilnehmer: |  |  | Verteiler: INDICO |  |  |
| Franz | Czempik | MEA1 | Franz | Czempik | MEA1 |
| Winfrid | Decking | MPY | Winfrid | Decking | MPY |
| Christopher | Gerth | MPY | Christopher | Gerth | MPY |
| Helmut | Hirsemann | MEA1 | Helmut | Hirsemann | MEA1 |
| Yorck | Holler | MEA1 | Yorck | Holler | MEA1 |
| Thomas | Hott | MPY | Thomas | Hott | MPY |
| Markus | Körfer | MEA | Markus | Körfer | MEA |
| Bernward | Krause | MEA1 | Bernward | Krause | MEA1 |
| Torsten | Limberg | MPY | Torsten | Limberg | MPY |
| Norbert | Meyners | MEA1 | Cornelius | Martens | ZM1 |
| Niels | Mildner | MVP | Norbert | Meyners | MEA1 |
| Alexander | Petrov | MEA1 | Niels | Mildner | MVP |
| Markus | Schlösser | MEA2 | Heinrich | Münch | ZM1 |
| Torsten | Wohlenberg | MVA | Alexander | Petrov | MEA1 |
|  |  |  | Markus | Schlösser | MEA2 |
|  |  |  | Thorsten | Stoye | ZM1 |
|  |  |  | Gabi | Weichert | MPL |
|  |  |  | Torsten | Wohlenberg | MVA |

| Nächstes Besprechung Nr. BC 02 für diese AG |  |
| --- | --- |
| Datum: 30.März 2007 | Ort: 1d/292 |
| Themen: - Protokoll der letzen Besprechung - Auslenkungsrichtung der Schikane - Magnetfeldqualitäten für die Bunch-Kompressoren - Konzept für die Tragestrukturen - Sonstiges |  |

Agenda Besprechung Nr. BC 1:

- Übersichtsvortrag W. Decking & Diskussion

- Übersichtsvortrag Ch. Gerth & Diskussion

- Sonstiges

Anlagen zum Protokoll:

- Vortrag W. Decking

- Vortrag Chr. Gerth:

| Nr. | Inhalt/Ergebnis | Aktion1 | Verantwortlich2/ Fällig |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Übersichtsvortrag W. Decking (siehe Anlage) |  |  |
|  | Die Bezeichnung BC1 bzw. BC2 umfasst nicht nur die eigentliche Schikane, sondern auch die warmen Diagnostiksektionen dahinter bis zum nächsten Beschleunigungsmodul. | F | WD |
|  | Die BC1 Sektion reicht von 165-235m (l=70m), die nominelle Strahlenergie beträgt 500MeV (300-800MeV). | F | WD |
|  | Die BC2 Sektion reicht von 380-470m (l=90m) und die nominale Strahlenergie ist dort 2GeV (300MeV-3GeV). | F | WD |
|  | In der Mitte der Schikane befinden sich ein Strahllagemonitor und eine OTR-Station am Ende ein Synchrotronlichtmonitor. | F | WD |
|  | Die Auslenkung des Strahls im BC1 beträgt bis zu 70cm, im BC2 bis zu 40cm bei einer Gesamtlänge der Schikanen von jeweils 20m. | F | WD |
|  | Die Auslenkung könnte horizontal oder vertikal erfolgen. | F | WD |
|  | ChG bevorzugt wegen der Diagnose eine vertikale Auslenkung, diese wird möglicherweise auch von den Platzverhältnissen erzwungen, das ist aber noch zu zeigen. | A |  |
|  | Um die Maschine möglichst flexibel zu halten, sollte die Strahlauslenkung kontinuierlich von 0 bis zum Maximum geändert werden können, deshalb muss die Schikane entweder fahrbar sein oder eine weite Kammer und weite Polflächen bei den inneren Magneten haben. | E | TL |
|  | Eine fahrbare Schikane macht den Strahllagemonitor in der Mitte der Schikane einfacher und die Region mit einem homogenen Magnetfeld ist kleiner. | F | TL |
|  | Es existiert aber inzwischen auch ein Monitor (EBPM Dokterarbeit: Kirsten Hacker), der über einen großen Bereich hinreichend präzise ist. | F | ChG |
|  | Der Monitor sollte nicht mit den Magneten verbunden sein und muss justierbar sein. | F | TL |
|  | TW hält ein bewegliches Kammersystem direkt neben dem kalten Modul für kritisch. | E | TW |
|  | Diese wichtige Fragestellung sollte studiert werden! | A | TL |
|  | Die Rollwinkelgenauigkeit der Dipolmagnete ist ebenfalls sehr wichtig. | F | WD, TL |
|  | Die Feldqualität sollte so gut wie möglich sein. | F | TL |
|  | Sollte eine Feldqualität von besser als 5 x 10**-4 gefordert sein, muss dies umgehend mitgeteilt werden, da dies ein eigenes Entwicklungsprogramm notwendig machen würde. | A | MK, BK |
|  | Wenn die Feldqualität so kritisch ist, wird auch das Vakuumkammermaterial wichtig und es gibt kein Bälge aus 4429. | F | TW, NiM |
|  | Die Magnettypen sollten bis Ende 2007 festgelegt sein. | B | WD, MK |
|  | Es wird eine Feldqualität für die Quadrupole von 1 x 10**-3 ausgegangen. | F | MK |
|  | Der Strahlabsorber am Ende vom BC1 wird ein kleiner Kupferklotz oder Faraday-Cup sein. | F | WD |
|  | Er verträgt nur ein Teilchenpaket pro Pulszug. | F | WD |
|  | Am Ende vom BC2 gibt es eine längere Diagnosesektion vor dem Strahlabsorber, der selber mit Abschirmung etwa 1m breit und mehrere Meter lang ist. | F | WD, ChG |
|  | Der Strahl wird erst nach unten und dann wieder in die horizontale abgelenkt. | F | TL |
|  | Der Strahlabsorber befindet sich unterhalb des nächsten Moduls. | F | TL |
|  | Die Strahloptik ist ein Kompromiss zwischen dem Wunsch nach einem kleinen Strahl zu Diagnosezwecken und der Forderung einem großen Strahl am Eintritt in den Strahlabsorber (Die Beta-Funktion variiert von 30cm für die Diagnostik und 20000m für den Dump.) | F | TL |
|  | Eine eigene Diagnosestrahlführung wurde aus Kostengründen nicht realisiert. | F | TL |
| 2 | Vortrag Diagnosesektionen Ch. Gerth (siehe Anlage) |  |  |
|  | Die Diagnosesektionen sind der längere Anteil an den warmen Strecken. | F | ChG |
|  | ChG schlägt eine Unterteilung dieser Sektionen in 5,7m lange Module vor. | E | ChG |
|  | Die BC1-Diagnosesektion (ohne Schikane) bestünde dann aus 5 Modulen, die BC2 aus 10. | F | ChG |
|  | (Abk: TDS = transverse deflecting structure; LSC = linear space charge; CSR = coherent synchrotron radiation; EOS = electro optical sampling) |  | ChG |
|  | Die Festlegung der Bauräume ist sehr wichtig. | F | MK |
|  | Schon aus Zeitgründen ist eine Vormontage der warmen Sektionen auf Tragestrukturen notwendig. | E | ChG |
|  | Die Vakuummontage müsste im Reinraum stattfinden. | F | NiM |
|  | Vorher müsste die Tragestruktur und alle schon befestigten Komponenten gereinigt werden. | F | NiM |
|  | Die Verbindungen im Tunnel würden dann in lokalen Reinräumen durchgeführt. (ToW, NiM) | F | TW, NiM |
|  | Die einzelnen Tragestrukturen sollten zentrale Anschlüsse für Wasser, Strom und Diagnostik haben. | E | MK |
|  | Die Vormontage könnte evtl. im unteren Injektortunnel gemacht werden, dann müssten die Module nicht mehr durch's "Wetter". | F | TH |
|  | Allerdings ist der Platz dort für die Vermessung wohlmöglich nicht ausreichend. | A | NoM |
|  | Die Tragestruktur selbst könnte mit einer Nut ausgestattet sein, an der sich alle Komponenten ausrichten, oder alle Komponenten sind justierbar und werden eingemessen. | F | MSch |
|  | Das Konzept alle Komponenten an einem präzisen Anschlag z.B. einer Nut auszurichten, wie es z.B. am CERN durchgeführt wurde, wurde nicht empfohlen, da es sich dort als extrem teuer erwies. | F | MSch |
|  | Etwa 90% der Nutensteine mussten angepasst werden, manche sogar zweimal. | F | MSch |
|  | Die Ursache liegt zu einen darin, dass die Fertigungstoleranzen auf dem Papier stehen und eine sehr gute Genauigkeitskontrolle erfordern würden, die dann etwa 50% der gelieferten Komponenten zurückweisen müsste. | F | MSch |
|  | Zu anderen ist die genaue Fertigung großer Komponenten schwierig d.h. teuer. | F | MSch |
|  | Empfohlen wurde das PETRA3 Konzept: Die Tragestruktur ist stabil, aber nicht genau bekannt. Die Komponenten werden montiert, justiert und falls nötig verklebt. Die Tragestruktur muss immer - auch während des Transports - gleich gelagert werden. | E | MSch |
|  | Die Diagnostik sollte auch von der Tragestruktur gehalten werden. | E | ChG |
|  | Zudem sollten die montierten Magnete geteilt werden können. Die Trennung könnte auch vertikal erfolgen. | E | TH |
|  | Eine Tragestruktur oberhalb der Elemente zu konzipieren, sodass sie alle hängen, wurde aus verschiedenen Gründen als nicht sinnvoll ("Kontra intuitiv") angesehen. | F | ALLE |
|  | Bei HERA wird typischerweise eine Vermessungsgenauigkeiten (2Sigma) von 3/10mm erreicht. | F | MSch |
|  | Mit heutigen Standardmethoden kann eine Punktgenauigkeit von 20µm im Prinzip erreicht werden und 1-2/10mm im Tunnel. | F | MSch |
|  | Die derzeitigen Anforderungen für den XTL-Tunnel sind 0,5mm auf 100m. | F | MSch |
|  | Falls einige Komponenten besser Genauigkeiten brauchen, sollte dies umgehend bekannt gemacht werden. | A | MSch |
|  | Es sollte von einer Nachbargenauigkeit von einem 1/10mm ausgegangen werden. | B | WD |
|  | Neben den zu erreichenden Aufstellgenauigkeiten ist eine geringe Vibration der Magnete wichtig. | F | WD |
|  | Das Integral von 0 bis 100 Hz muss kleiner als 100nm sein. | F | WD |
|  | Die Strahllagemonitore befinden sich nicht in den Quadrupolen, da "strip line"-Monitore aus Kostengründen nicht verwandt werden. | F | ChG |
|  | Sie könnten dennoch mit den Magneten mechanisch verbunden werden, um den Vermessungsaufwand zu reduzieren. | E | MK |
|  | Positioniergenauigkeit der BPMs in den Diagnosesektionen? | A | ChG |
|  | Nächste Schritte: 1. Spezifikation 2. Entwurf 3. Konstruktion | B | ALLE |
|  | Es war unter den Anwesenden kein Konstrukteur zu finden, der Zeit hätte einen ersten Konzeptentwurf zu machen. | F | ALLE |
|  | Verschiedene Möglichkeiten wurden diskutiert und sollen bis zum nächsten Mal geprüft werden. | F | ALLE |
|  | Entwurf und Konstruktion sollten möglichst vom gleichen Konstrukteur durchgeführt werden. | E | ALLE |
|  | Dies sollte möglichst ein DESY-Mitarbeiter sein, da nach der Konstruktion einer ersten Version, eine Unterbrechung der Arbeiten zu erwarten ist. | E | ALLE |
|  | JK erklärte sich bereit, dass 3D-Modell für BC1 und BC2 zu pflegen. | B | JK |
|  | Von vielen Vakuumkomponenten gibt es bereits 3D-Modelle von FLASH, die nur angepasst werden müssten. | F | NiM |
|  | WD will auch die Vakuumkomponenten in die Datenbank aufnehmen. | A | WD |
| 3 | Sonstiges |  |  |
|  | Als nächstes sollte die Halterung der warmen Strecken hinter dem LINAC bearbeitet werden. | E | TH |

Bemerkungen/Ergänzungen nach der Besprechung:

Liste offener Punkte:

| Topic-Nr.3 | Kurzbezeichnung | Verantwortlich | Fällig |
| --- | --- | --- | --- |
| WP33-BC01- 1.6, 1.7 | Ausrichtung der Bunch-Kompressorschikanen (hor., vert.)? | TH, NoM |  |
| WP33-BC01-1.13 | Bewegliche oder feste Vakuumkammer in der Schikane? | TW, NiM |  |
| WP33-BC01-1.11 | Justiergenauigkeit des Schikanenstrahllagemonitors | TL, WD | 30.3.07 |
| WP33-BC01-1.16 | Feldqualität der Schikanendipole besser als 5x10**-4 | TL, WD | 30.3.07 |
| WP33-BC01-1.19 | Feldqualität der Quadrupole besser als 10**-3 | TL, WD | 30.3.07 |
| WP33-BC01-1.14 | Rollwinkelgenauigkeit Schikanendipole | TL, WD | 30.3.07 |
| WP33-BC01-2.5 | Bauraumfestlegung | TH |  |
| WP33-BC01-2.11, 2.12 | Wo Vormontage? | TH |  |
| WP33-BC01-2.25 | Reicht eine Aufstellgenauigkeit von 0,5mm auf 100m? | TL, WD | 30.3.07 |
| WP33-BC01-2.31 | Positioniergenauigkeit der BPMs in den Diagnosesektionen? | ChG | 15.5.07 |
| WP33-BC01-2.33 | Konstrukteur Tragestruktur | NoM, MK | 30.3.07 |

Liste beschlossener Punkte:

| Topic-Nr.3 | Kurzbezeichnung | Verantwortlich | Fällig |
| --- | --- | --- | --- |
| WP33-BC01-1.18 | Magnettypenfestlegung | WD, MK | 31.12.07 |
| WP33-BC01-2.37 | J. Kuhlmann pflegt 3d-Modell (BC1 & BC2) | MK | ∞ |
| WP33-BC01-2.40 | Vermessung: Nachbargenauigkeit 1/10mm | WD | 16.3.07 |